Funkcjonalność Systemu Sterowania Drzwiami (SSD)

Załącznik nr 1.9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Funkcjonowanie SSD – w stanie domyślnym, tj. przejazdu pomiędzy przystankami (drzwi zamknięte):

Układ domyślny, tj. gdy nie zostały użyte żadne przyciski, wszystkie przyciski pozostają aktywne, niepodświetlone, brak sygnalizacji na desce prowadzącego pojazd; KOZx=0, KUZO=0, KAUT=0/1.

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WSxy (dowolnego z grupy) powoduje:

    - nadanie sygnału SSx;

    - podświetlenie wszystkich przycisków WSxy na czerwono;

    - sygnalizację dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych – WP przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd, np. ikona „(H)”, z sygnalizacją z której strefy drzwi został użyty przycisk (WS1yWS4y);

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WSxy z innej strefy, niż uprzednio użyty powoduje:

    - nadanie sygnału SSx;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd z której strefy drzwi został użyty kolejny przycisk (WS1yWS4y);

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WOSx (z dowolnych drzwi) powoduje:

    - nadanie sygnałów SSx+SDx;

    - podświetlenie pozostałych przycisków WOSx (z grupy tych drzwi), przy których przycisk został użyty, na czerwono;

    - podświetlenie wszystkich przycisków WSxy na czerwono;

    - sygnalizację dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych – WP przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd, np. ikona „(H)”, z sygnalizacją z której strefy drzwi został użyty przycisk (WOSxWOSx);

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WOSx przy innych drzwiach, niż uprzednio użyty powoduje:

    - nadanie sygnałów Sx+Dx;

    - podświetlenie pozostałych przycisków WOSx (z grupy tych drzwi), przy których przycisk został użyty, na czerwono;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd z której strefy drzwi został użyty kolejny przycisk (WOSxWOSx);

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WWIS powoduje:

    - nadanie sygnałów SSx+SWI;

    - podświetlenie wszystkich przycisków WSxy na czerwono;

    - podświetlenie przycisków WOS2 na czerwono;

    - sygnalizację dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych – WP przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd, np. ikona „(H)”, z sygnalizacją ze strefy drugich drzwi;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego osoby na wózku inwalidzkim;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WWDS (dowolnego z grupy) powoduje:

    - nadanie sygnałów SSx+SWD;

    - podświetlenie drugiego przycisku WWDS na czerwono;

    - podświetlenie wszystkich przycisków WSxy na czerwono;

    - podświetlenie przycisków WOS2 na czerwono;

    - sygnalizację dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych – WP przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd, np. ikona „(H)”, z sygnalizacją ze strefy drugich drzwi;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego wózka dziecięcego;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WIPS (dowolnego z grupy) powoduje:

    - nadanie sygnałów SSx+SIP;

    - podświetlenie pozostałych przycisków WIPS na czerwono;

    - podświetlenie wszystkich przycisków WSxy na czerwono;

    - sygnalizację dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych – WP przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd, np. ikona „(H)”, z sygnalizacją ze strefy pierwszych i drugich drzwi;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego wg wzoru podanego na rys. 23B, Załącznika 4 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

- Funkcjonowanie SSD – zatrzymanie (i postój) na przystanku:

  - aktywacja układu otwierania drzwi przez pasażerów (UZO) – użycie przycisku KUZO (KUZO=1) powoduje:

    - otwarcie wszystkich drzwi przy których zostały użyte przyciski WOSx;

    - otwarcie drzwi drugich, jeżeli zostały użyte przyciski WWIS, WWDS;

    - wykasowanie sygnału potrzeby zatrzymania na desce prowadzącego pojazd – Sx, Dx;

    - usunięcie podświetlenia wszystkich przycisków WSxy, WWIS, WWDS, WIPS;

    - usunięcie podświetlenia użytych uprzednio przycisków WOSx;

    - aktywację podświetlenia na zielono przycisków WOSx, które nie były użyte;

    - aktywację podświetlania na zielono przycisków ZOx;

    - aktywację podświetlenia na zielono przycisku ZWI;

    - sygnalizację otwartych (właściwych) drzwi na desce prowadzącego pojazd;

  - aktywacja automatyki otwierania drzwi (AUTO) – użycie przycisku KAUT (KAUT=1) powoduje:

    - aktywację układu automatycznego zamykania się drzwi (AUTO);

    - utrzymanie podświetlenia na zielono przycisków WOSx, które nie były użyte, niezależnie od stanu drzwi (otwarte, zamknięte);

    - aktywację podświetlenia na zielono przycisków WOSx, które były użyte i drzwi zostały otwarte;

    - brak aktywacji układu automatycznego zamykania się drzwi drugich, jeżeli wcześniej były użyte przyciski WWIS i/lub WWDS;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WSxy (dowolnego z grupy) powoduje brak reakcji w tym stanie SSD;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WOSx z dowolnych zamkniętych drzwi powoduje:

      - otwarcie drzwi dla danego przycisku;

      - dezaktywację podświetlenia na zielono grupy przycisków dla danych drzwi, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - sygnalizację otwartych (właściwych) drzwi na desce prowadzącego pojazd;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WOSx z dowolnych otwartych drzwi powoduje brak reakcji w tym stanie SSD;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WWIS powoduje:

    - otwarcie drugich drzwi;

    - nadanie sygnału SWI;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego osoby na wózku inwalidzkim;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WWDS (dowolnego z grupy) powoduje:

    - otwarcie drugich drzwi;

    - nadanie sygnału SWD;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego wózka dziecięcego;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku WIPS (dowolnego z grupy) powoduje:

    - nadanie sygnału SIP;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego wg wzoru podanego na rys. 23B, Załącznika 4 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku ZOx z dowolnych zamkniętych drzwi powoduje:

    - krótkotrwałe podświetlenie na czerwono w momencie naciśnięcia przycisku;

    - otwarcie drzwi dla danego przycisku;

    - dezaktywację podświetlenia na zielono grupy przycisków dla danych drzwi, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - sygnalizację otwartych (właściwych) drzwi na desce prowadzącego pojazd;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku ZWI dla zamkniętych drzwi drugich powoduje:

    - krótkotrwałe podświetlenie na czerwono w momencie naciśnięcia przycisku;

    - otwarcie drzwi drugich;

    - dezaktywację podświetlenia na zielono, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

    - nadanie sygnału SWI;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego osoby na wózku inwalidzkim;

    - sygnalizację otwartych drzwi drugich na desce prowadzącego pojazd;

  - naciśnięcie (użycie) przycisku ZWI dla otwartych drzwi drugich powoduje:

    - krótkotrwałe podświetlenie na czerwono w momencie naciśnięcia przycisku;

    - dezaktywację podświetlenia na zielono, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - dezaktywację systemu AUTO dla drzwi drugich, jeżeli przycisk KAUT został użyty (KAUT=1) lub zostanie użyty w czasie zatrzymania na przystanku;

    - nadanie sygnału SWI;

    - sygnalizację na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd w postaci symbolu graficznego osoby na wózku inwalidzkim;

  - otwarcie wszystkich drzwi przez prowadzącego – użycie przycisku KOZZ (KOZZ=1) powoduje:

    - otwarcie wszystkich drzwi, jeżeli wszystkie drzwi pozostawały zamknięte;

    - wykasowanie sygnałów SSx+SDx;

    - wykasowanie ikony potrzeby zatrzymania na desce prowadzącego pojazd;

    - usunięcie podświetlenia wszystkich przycisków WOSx, WSxy, WIPS, WWIS i WWDS,

    - sygnalizację otwartych drzwi na desce prowadzącego pojazd;

  - otwarcie drzwi przez prowadzącego – użycie przycisku KOZx (KOZx=1) powoduje:

    - otwarcie danych drzwi, dla których został użyty przycisk KOZx;

    - wykasowanie sygnałów SSx+SDx;

    - wykasowanie ikony potrzeby zatrzymania na desce prowadzącego pojazd;

    - usunięcie podświetlenia wszystkich przycisków WSxy i WIPS,

    - usunięcie podświetlenia przycisków WWIS i WWDS, jeżeli otwarte zostały drzwi drugie (użyty przycisk KOZ2);

    - usunięcie podświetlenia użytych uprzednio przycisków WOSx;

    - sygnalizację otwartych (właściwych) drzwi na desce prowadzącego pojazd – podświetlenie ciągłe przycisków KOZx oraz właściwa ikona na wyświetlaczu;

  - zamknięcie drzwi przez prowadzącego – użycie przycisku KOZx (KOZx=0) przy stanie aktywności układu otwierania drzwi przez pasażerów (KUZO=1) powoduje:

    - zamknięcie danych drzwi, dla których został użyty przycisk KOZx;

    - aktywację podświetlenia na zielono grupy przycisków dla danych drzwi, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - sygnalizację zamknięcia drzwi na desce prowadzącego pojazd;

  - zamknięcie drzwi przez prowadzącego – użycie przycisku KOZZ (KOZZ=0) przy stanie aktywności układu otwierania drzwi przez pasażerów (KUZO=1) powoduje:

    - zamknięcie wszystkich otwartych danych drzwi;

    - aktywację podświetlenia na zielono grupy przycisków dla danych drzwi, tylko jeżeli funkcja AUTO jest nieaktywna;

    - sygnalizację zamknięcia drzwi na desce prowadzącego pojazd.

- Funkcjonowanie SSD – odjazd z przystanku:

  - dezaktywacja układu otwierania drzwi przez pasażerów (UZO) – użycie przycisku KUZO (KUZO=0) powoduje:

    - zamknięcie wszystkich otwartych drzwi;

    - wykasowanie sygnałów SWI, SWD, SIP, SIB;

    - wykasowanie dodatkowych ikon po użyciu przycisków WWIS, WWDS, WIPS na desce prowadzącego pojazd;

    - dezaktywację podświetlenia na zielono przycisków WOSx, które nie były użyte;

    - dezaktywację podświetlenia na zielono przycisków WOSx, jeżeli AUTO pozostaje aktywne (KAUT=1);

    - sygnalizację zamknięcia drzwi na desce prowadzącego pojazd.

  - dezaktywacja automatyki otwierania drzwi (AUTO) – użycie przycisku KAUT (KAUT=0) powoduje:

    - dezaktywację układu automatycznego zamykania się drzwi.

  - zamknięcie drzwi przez prowadzącego dla nieaktywnego układu otwierania drzwi przez pasażerów (KUZO=0) – użycie przycisku KOZx (KOZx=0) powoduje:

    - zamknięcie danych drzwi, dla których został użyty przycisk KOZx;

    - wykasowanie sygnałów SWI, SWD, SIP, SIB;

    - wykasowanie dodatkowych ikon po użyciu przycisków WWIS, WWDS, WIPS na desce prowadzącego pojazd;

    - usunięcie podświetlenia przycisków WWIS i WWDS;

    - sygnalizację zamknięcia drzwi na desce prowadzącego pojazd.

  - zamknięcie wszystkich drzwi przez prowadzącego dla nieaktywnego układu otwierania drzwi przez pasażerów (KUZO=0) – użycie przycisku KOZZ (KOZZ=0) powoduje:

    - zamknięcie wszystkich drzwi, jeżeli wszystkie drzwi pozostawały otwarte;

    - wykasowanie sygnałów SWI, SWD, SIP, SIB;

    - wykasowanie dodatkowych ikon po użyciu przycisków WWIS, WWDS, WIPS na desce prowadzącego pojazd;

    - sygnalizację zamknięcia drzwi na desce prowadzącego pojazd.